telephony-service

max-ephones 2

max-dn2

ip source-address 192.168.2.1 port 2000

auto assign 1 to 2

EPHONE-DN 1

NUMBER 200

EPHONE-DN 2

NUMBER 201

ephone 1

type 7960

button 1:1

ephone 2

type 7960

button 1:2

end

Write

enable

conf t

hostname VOIP

interface FastEthernet0/0.10

encapsulation dot1q 10 native

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

interface FastEthernet0/0.20

encapsulation dot1q 20

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

int f0/0

no sh

exit

ip dhcp pool DATA

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

ip dhcp pool VOIP

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

option 150 ip 192.168.2.1

exit

თუ სავარჯიშოს ხელახლა შესრულების სურვილი გექნებათ შესაძლებელია როუტერის კონფიგურაციის განულება (default რეჟიმზე გადასაყვანა). ამისათვის შეიყვანეთ ქვემოთ მოცემული კომანდები:

Enable

Write erase - ამ კომანდის შემდეგ დავადასტურებთ enter ღილაკზე დაჭერით და როუტერი იკითხავს გვინდა თუ არა კონფიგის შენახვა უპასუხეთ no

შემდგომ მოგთხოვთ გადატვირთვას (reload) რაზეც enter-ით დაუდასტურებთ